VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Oroszlány Város Önkormányzata (székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., statisztikai jelzőszáma: 15729631-8411-321-11, adószáma: 15729631-1-11, bankszámlaszáma: 12028003-00254374-00100004; képviselője: Lazók Zoltán polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről …………………………… (címe: …………………………………, adószáma: ……………………., bankszámlaszáma: ………………………………., cégjegyzékszáma: ………………………..) a továbbiakban mint Vállalkozó között, (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

- A Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja az Oroszlány város belterületén lévő, sziget-üzemmódú napelemes világítási berendezések üzemeltetési, karbantartási munkáit, ezek eseti javítását. A világítási berendezések jegyzéke e szerződés melléklete (1. sz. melléklet), a szerződés kezdetekor a napelemes oszlopok száma 60 db, a lámpatestek száma 61 db.

- A Vállalkozó a vállalkozás keretében:

- járőrözés során havonta ellenőrzi és ellenőrzési naplóban dokumentálja a villamos berendezések üzemképességét és műszaki állapotát (a lámpák világítanak-e, az akkumulátorok megfelelően töltött állapotban vannak-e, történt-e rongálás, lopás, stb.).

- a hozzá beérkezett hibabejelentéseket nyilvántartja

- elvégzi a rendszeres karbantartást, a hibaelhárítást, javításokat, cseréket, illetve a szükséges egyéb egyedi javításokat, ezeket dokumentálja, és a tárgyhónapot követően Megrendelőnek megküldi

- javaslatot tesz a Megrendelő számára akkumulátor beszerzésére, méretének és darabszámának megadásával.

- A kültéri napelemes lámpacsalád esetében a lámpa üzemszerű használatának, illetve a szolgáltatott megfelelő fényáram biztosításának érdekében évi egy alkalommal hibamegelőző ellenőrzést végez világítási berendezéseken, valamint tisztítást végez a lámpafejen, első alkalommal e szerződés hatályba lépését követő egy hónapon belül. Az éves ellenőrzés/tisztítás tapasztalatait dokumentálja, és azt a Megrendelő számára átadja. Az ellenőrzés folyamán az alábbiakról győződik meg a gyártó előírása szerint:

- a kandeláber horgany felülete, különösképpen annak talpazata, a lámpakar és napelem-csonk ép, korróziómentes,

- a kandeláber ajtó mögött, vagy az oszlopfejen elhelyezkedő szerelődobozban lévő akkumulátor és töltésszabályzó elektronika mentes mindennemű korróziótól és páralecsapódástól,

- az akkumulátor és töltésszabályzó elektronika becsatlakozási kontaktusai tökéletes vezetést biztosítanak, a teszt gomb megnyomásával ellenőrizendő a töltésvezérlő hibátlan működése, a kijelzett állapotot minden lámpa esetében fel kell jegyezni, ha nincs kijelzés, vagy villogó piros hibajelzés tapasztalható, ki kell cserélni az akkumulátort (a csere idejére a napelemeket ki kell kötni a töltésvezérlő csatlakozójából!),

- lámpafej ép, repedésmentes, rögzítő csavarjai épek, stabil rögzítést biztosítanak,

- a lámpafejen belül nincs beázásnak vagy pára lecsapódásnak nyoma,

- a LED-sor állapota hibátlan, korróziómentes, a lencsézete ép,

- a vezérlő elektronika korrózió és páramentes, bekötési kontaktjai épek, tökéletes vezetést biztosítanak,

- a lámpabura visszacsatolásakor a tömítés tökéletes,

- a napelem állapota ép, csatlakozó doboz és vezetékek sértetlenek, korrózió- és páramentesek, fedél repedésmentes, a bekötés tökéletes kontaktust biztosít,

- a napelem (mechanikai stabilitásának fenntartása érdekében) rögzítő csavarjai hiánytalanok, megfelelő állapotban, helyzetben vannak.

Amennyiben a lámpa működésében bárminemű rendellenesség tapasztalható, a gyártóval kell konzultálni! Különösképpen, amennyiben a LED fénytest villog, esetleg néhány LED nem világít megfelelően, vagy a LED-ek fényereje eltérést mutat. Ha az egész lámpatest nem világít, a bekötés jó érintkezését és a töltésszabályzó panelon elhelyezkedő biztosító épségét célszerű ellenőrizni. Esetleges csere esetén csak a megfelelő 6,3A/250VP betét használható. Amennyiben a biztosító cseréje után sem világítana a lámpa, mindenképp a szakszervizhez kell fordulni.

Tisztításkor a lámpa polikarbonát (plexi) fedelére és a lencsék szilikon felületére különösen ügyelni kell, hogy azon sérülés, karcolás, mechanikai torzulás ne történjék, a bura tisztításához vízben oldódó tisztítószer használható, a lámpa belsejében pedig – ha szükséges – puha szőrű antisztatikus tisztítókefe az esetleges szennyeződések eltávolításához a LED-ek közül és a hozzávezető pontokról.

- A meghibásodott, vagy megrongált berendezéseket a Vállalkozó köteles mielőbb, de legkésőbb a saját hibafelderítésétől, illetve a Megrendelő, vagy harmadik fél (lakosság) részéről történő bejelentéstől számított 72 órán belül kijavítani és üzemképessé tenni.

- Amennyiben rajta kívülálló ok (pld.: anyaghiány) miatt a 3. pontban meghatározott határidő nem tartható, azt a Vállalkozó köteles jelezni a Megrendelő felé.

- Szerződő felek közti kapcsolattartás az alábbi elérhetőségeken valósul meg:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személyek:

Név: Bartalus László, osztályvezető

Cím: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78.

Telefon: + 36/20/264 9432

E-mail: bartalus.laszlo@oroszlany.hu

Név: Nádháziné Molnár Zsuzsanna, pénzügyi és számviteli ügyintéző, üzemeltetés ellenőrzési és bérlakás ügyintéző

Cím: OIH Zrt., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.

Telefon: + 36/20/367-3893

E-mail: mzsuzsanna@oihzrt.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személy:

Név:

Cím:

Telefon:

E-mail:

- A vállalkozás havi díja ………………. Ft + Áfa, amely összeg az ellenőrzési tevékenységet és a kisebb karbantartási munkákat (pld.: biztosítékcsere, havi és éves ellenőrzés, tisztítás, karbantartás, beállítás, dokumentálás) tartalmazza.

Minden további esetben árajánlat alapján, vagy a ténylegesen felmerült költségek utólagos kalkulációjával kerül megállapításra a javítás díja, alkatrész, akkumulátor, stb. beszerzése, és teljesítésigazolás alapján a számlázás.

- Az elvégzett munka elszámolása havonta történik – a tárgyhónapot követő hónapban –, melynek alapja a Vállalkozó részéről megküldött dokumentum, ami tartalmazza a havi járőrözés eredményét, a hibabejelentéseket, a javítást, vagy a megtett intézkedéseket. A benyújtott számla kiegyenlítéséről 30 napon belül, átutalással gondoskodik a Megrendelő.

- A vállalt munkára vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartása a Vállalkozó kötelezettsége.

- A munkavégzés során harmadik személynek okozott kár felelőssége a Vállalkozót terheli.

- Ez a szerződés 2020. június 1-jétől – 2024. június 30-áig van érvényben. A szerződés felbontását bármely fél kezdeményezheti írásban (hónapfordulóra) az igényelt határidő előtt két hónappal.

- Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó részei irányadóak.

- Felek elolvasva és értelmezve a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2020. május ….

……………………………………..	……………………………………..

Megrendelő	Vállalkozó

képviselője	képviselője

Lazók Zoltán polgármester

Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:

……………………………………..	……………………………………..

Dr. File Beáta 	Bársony Éva

Oroszlány Város Jegyzője 	pénzügyi osztályvezető