000000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK

010000	Tervezési feladatok

010015	Megvalósulási tervek elkészítése			Ft

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített megvalósulási terv, illetve egyéb dokumentáció, amely a jóváhagyott kiviteli tervre eltérő színben átvezetve, jól látható módon ábrázolja a tervtől való eltéréseket. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az eredeti tervek készültek, valamint kezelői igény esetén digitális törzskönyv formátumban történő átdolgozása.

010040	Tervezői művezetés			Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges tervezői jelenlét, szakértői munka biztosítása.

020000	Felügyeletek, védelmek

020030	Szakfelügyeletek			Ft

Tartalom:	Közműkezelők, közmű tulajdonosok, közúti, vasúti üzemeltetők által előírt kivitelezés közben szükséges, építési engedélyben előírt, vagy kivitelezés közben bármely okból szükségessé váló helyszíni szakfelügyeletének órában meghatározott összes költsége.

Közműkezelői hozzájárulások alapján a szakfelügyeletet meg kell rendelni! (ÉDV, Magyar Telekom, DIGI, OSZ)

020060	Geodéziai pontok létesítése			Ft

Tartalom:	Az építési feladatok pontossági előírásainak megfelelő alappont (vízszintes és magassági) hálózatot kell létrehozni. Gondoskodni kell a létesített pontok védelméről, valamint, ha szükséges a pontok szakszerű áthelyezését el kell végezni. A kivitelezési munkák során megsértett, vagy elpusztított pontok pótlásáról gondoskodni kell. Minden egyéb munkával együtt, Megrendelő vagy képviselője által elfogadottan, dokumentáltan teljesen készen.

020065	Geodéziai pontok védelme			Ft

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az SZERZŐDÉS szerint a Megbízó által átadott geodéziai pontokat és a Tervezési hálózat felülvizsgálatát el kell végezni az MSZ 7658/2 szabvány, valamint az M1 Mérnökgeodéziai utasításban foglaltaknak megfelelően. Gondoskodni kell a létesített pontok védelméről. A kivitelezési munkák során megsértett, vagy elpusztított pontok pótlásáról gondoskodni kell. Minden egyéb munkával együtt, Megrendelő vagy képviselője által elfogadottan, dokumentáltan teljesen készen.

030000	Ideiglenes létesítmények

030010	Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés			Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészítése, engedélyeztetése,.

030015	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás				Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a Kezelő, vagy továbbépítés részére.

100000	KÖZMŰVEZETÉKEK

120000	VILLAMOSVEZETÉKEK

124000	ÚT - ÉS KÖZVILÁGÍTÁS, TÉRVILÁGÍTÁS

124110	Bontás					1 egység

Tartalom:

A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből

Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Részletesen lásd szakági terv szerint:	1 egység

124120	Új építés					1 egység

Tartalom:

Nyomvonal kijelölés

Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együt

A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

A vezeték bekötése a végpontokra

A lámpatestek elhelyezése, az oszlopok bevezetékezése, a lámpatestek bekötése

Amennyiben földkábel köti össze az oszlopokat, akkor:  - Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezés

Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Részletesen lásd szakági terv szerint:	1 egység

130000	VÍZ- ÉS CSATORNAVEZETÉKEK

132000	Csapadék csatorna

132210	Bontás					6 db

Tartalom:

Vezeték bontása

A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárá-sa

A vezeték nyomvonalának kitűzése

Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdeké-ben, ha szükséges azok védelembe helyezése

Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a mun-kagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a terv-ben előírt anyagból

Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentá-lása

Megszakító műtárgyak bontása

Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárá-sa

Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedé-se-kiemelése

Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

Az eredeti környezet helyreállítása

A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentá-lása

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

A tétel tartalmazza a bontandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztító-aknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

Víznyelők bontása:

- Népek Barátsága u.: 6 db

132120	Új építés		NA300 KG PVC: 35,8 m

Tartalom:

Vezeték építése

A vezeték nyomvonalának kitűzése

Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdeké-ben, ha szükséges azok védelembe helyezése

Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a mun-kagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

Csőfektetés idomokkal együtt

Csőkötések, illesztések, készítése

Vízzáróságipróba  elvégzése

Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentá-lása

Megszakító műtárgyak építése

Műtárgy helyének kijelölése

Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdeké-ben, ha szükséges azok védelembe helyezése

Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a mun-kagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése

Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, beton-acél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osz-tálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazat-készítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)

Víztartási próba elvégzése

Földvisszatöltés tömörítéssel

A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentá-lása

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Épül összesen:

Víznyelők építése:

- Népek Barátsága u.: 5 db

Víznyelő bekötésekNA 300 KG PVC csőből épül:

- Népek Barátsága u.: 8,8+6,5+6,5+10+4=35,8 m

200000	ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK

210000	Bontási-, terület előkészítési munkák

212000	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje

212025	Aknafedlapok szintbehelyezése				39db

Tartalom:

A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadá-sa

Geodéziai munkák

Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

Terület helyreállítása, minden munkájával

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

213000	Irtás

213010	Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig				14 db

Tartalom:

Legallyazás,

Fadöntés;

Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.:		14 db

213011	Egyes fák kiszedése 40 cm átmérőig				3 db

Tartalom:

Legallyazás,

Fadöntés;

Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.:		3 db

213012	Egyes fák kiszedése 60 cm átmérőig				1 db

Tartalom:

Legallyazás,

Fadöntés;

Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.:		1 db

214000	Terület előkészítő földmunkák

214030	Humusz leszedés				123,1 m3

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u., burkolat szélesítés:

132m2*0,2m=26,4m3

Népek B. u, parkoló építés:

483,5m2*0,2m=96,7 m3

Összesen26,4 +96,7 = 123,1 m3

220000	Nem építmény specifikus általános földmunkák

222000	Földmű építése

222100	Földmű építése bevágásból

222110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre				246,2 m3

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

Népek B. u., burkolat szélesítés:

132m2*0,4m=52,8m3

Népek B. u, parkoló építés:

483,5m2*0,4m=193,4 m3

Összesen: 52,8 +193,4 = 246,2 m3

222200	Földmű építése anyagnyerőhelyről

222230	Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg	 241,1 m3

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Fagyvédő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

Járműre rakás, szállítás, elterítés;

Minősített anyag beépítése;

Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

Felületképzés;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

Népek B. u., burkolat szélesítése:

132m2*0,3=39,6m3

Népek B. u., parkoló építése:

671,7m2*0,3=201,5m3

Összesen:		39,6 +201,5 = 241,1 m3

223000	Alakító földmunkák

223020	Humuszterítés sík felületen				102 m3

Tartalom:

Termőföld szállítása a deponálási helyről;

Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

Elterítés, egyengetés;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek barátsága burkolat-felújítás, gyalogjárda között: (26,4+33,5+41+8,4+19,3+42,9)*1,6=171,5*1,6=274,4m2

1. járda:		64,0+5,5=69,5 m2

2. járda:		55,0+4,7=59,7 m2

3. járda:		6,3 m2

4. járda:		33,3+3,8=37,1 m2

Népek b. u., parkolók:	133,6 m2

Összesen:		375 m2*0,2m+ 133,6*0,2=102 m3

300000	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS

310000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés

311000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák

311020	Aszfalt burkolat bontása				160 m3

Tartalom:

Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;

Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

Bontott anyag aprózása;

Bontott anyag mozgatása;

Deponálás;

Járműre rakás;

Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u. (járdabontás):	264 m2*0,5m=132 m3

1. járda (Népek B. u. 19-21 előtt):	64 m2*0,1 =6,4 m3

3. járda (Népek B. u. 7-11 előtt):	55 m2*0,1 =5,5 m3

4. járda (Népek B. u. 1-5 előtt):	160 m2*0,1 =16,0 m3

Összesen:		160 m3

311026	Beton lépcső és rámpa, burkolat bontása				0,7m3

Tartalom:

Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

Beton burkolat vágása;

Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

Bontott anyag aprózása;

Bontott anyag mozgatása;

Deponálás;

Járműre rakás;

Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Április u.

- Rámpa bontása: 2,2m2*0,3=0,7m3

311059	Aszfaltfelületek csiszolása		1010 m2

Tartalom:

Kitűzési munkák;

Aszfaltmarógép kiszolgálása;

Marás egy vagy több rétegben;

Mart felület tisztítása;

Bontott anyag mozgatása;

Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy el-szállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg doku-mentált átadása;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.:		1010 m2

311080	Betonszegély bontása				386,8 m

Tartalom:

Szegély bontása;

Bontott anyag tisztítása, válogatása

Törmelék járműre rakása, szállítása;

Szállítása kijelölt helyre;

Lerakóhelyi díj fizetése;

Terület helyreállítás;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.:		386,8 m

320000	Pályaszerkezeti rétegek

322000	Hidraulikuskötőanyagú pályaszerkezeti rétegek

322015	Beton felületek javítása, felületvédelme				115,7 m2

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

Terítés, bedolgozás;

Felület, felületvédelem kialakítása;

Utókezelés;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.(kezelőjárdák felújítása 7-11 és 19-23. szám előtt):		53,4m2+62,3m2=115,7m2

322015	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	186,8 m3

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

Terítés, bedolgozás;

Tömörítés, felület kialakítása;

Utókezelés;

feszültség-mentesítésével teljesen készen.

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.(szélesítés):		132m2*0,2m=26,4 m3

Népek B. u. (kiegyenlítő):		26 m3

Népek B. u.(parkoló):		672m2*0,2m=134,4 m3

Összesen:		52,4+134,4 = 186,8 m3

323000	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek

323300	Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek

323320	AC 22 kötő				1 m3

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

A fogadó felület letakarítása;

Bitumenemulziós permetezés;

Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

Aszfaltfiniser kiszolgálás;

Beépítés;

Tömörítés;

Munkahézagok összedolgozása;

Szélvágás;

Bitumenkenés;

A felső szélek vízzáróvá tétele;

A szerkezeti réteg védelme

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

2. jelű utca:	1,0 m3

323400	Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek

323406	AC 11 kopó				3,9 m3

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Aknafedlapok szintbe helyezése

A fogadó felület letakarítása;

Bitumenemulziós permetezés;

Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

Aszfaltfiniser kiszolgálás;

Beépítés;

Tömörítés;

Munkahézagok összedolgozása;

Szélvágás;

Bitumenkenés;

A felső szélek vízzáróvá tétele;

A szerkezeti réteg védelme

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

1. jelű utca:		39m2*0,04m=1,6 m3

2. jelű utca:	58m2*0,04m=2,3 m3

Összesen:	3,9 m3

325000	Térkő és kőburkolat építés

325009	Térkőburkolat építése 6 cm				794,4 m2

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

Teherhordó alapréteg építése;

Ágyazat készítése és tömörítése;

Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

Elhelyezési hézagok kitöltése;

Felület seprése, tömörítése;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

A térburkolat 6 cm vtg. 20x20x6 cm Semmelrock Citytop antracit térkő vagy azzal megegyező minőségű betonkőből épüljön!

Népek B. u.:

- járda:	399,3+9,0+10,5+27,4+3,7=449,9 m2

1. jelű járda:

- járda:	113,4 m2

2. jelű járda:

- járda:	10,7 m2

3. jelű járda:

- járda:	94,0 m2

4. jelű járda:

- járda:	126,4 m2

Összesen:		794,4 m2

325010	Térkőburkolat építése 8 cm				1875,4 m2

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

Teherhordó alapréteg építése;

Ágyazat készítése és tömörítése;

Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

Elhelyezési hézagok kitöltése;

Felület seprése, tömörítése;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

A térburkolat kettős kötésű, 8 cm vtg. 20x16,5x8 cm SemmelrockBehaton térkő vagy azzal megegyező minőségű betonkőből épüljön!

A parkolók elválasztását jelölőkövekkel kell kirakni.

Népek B. u.:

- út:	1203,4 m2

- parkoló:	672m2

Összesen:		1203,4+672 = 1875,4m2

326000	Szegélyek építése

326010	Kiemelt szegély építése				464,4 m

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

Felesleges föld elterítése, elszállítása;

Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

Ágyazóréteg építése;

Betonozás, tömörítés;

Utókezelés;

Szegélyelemek elhelyezése;

Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.:	260,6 m

Népek B. u., parkolók: 48+33,5+39,6+32,5+32,6+17,8=204m

Összesen:		260,4+204 = 464,4m2

326030	Süllyesztett szegély építése				230,4m

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

Felesleges föld elterítése, elszállítása;

Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

Ágyazóréteg építése;

Betonozás, tömörítés;

Utókezelés;

Szegélyelemek elhelyezése;

Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. útcsatlakozások:	14,8+10,0 m

Népek B. burkolatszél:	136,3 m

Népek B.-Havasi:	17,9 m

kiemelt küszöbök:	51,4 m

Összesen:	230,4 m

326040	Kerti szegély építése				647,9 m

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

Felesleges föld elterítése, elszállítása;

Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

Ágyazóréteg építése;

Betonozás, tömörítés;

Utókezelés;

Szegélyelemek elhelyezése;

Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. járda:	409,5 m

1. sz. járda:	75,0 m

2. sz. járda:	9,0 m

3. sz. járda:	73,2 m

4. sz. járda:	81,2 m

Összesen:	647,9 m

326090	Rámpa építése				2,2 m2

Tartalom:

Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

Belső anyagmozgatás

Tükör készítés, tömörítés

Homokos kavics ágyazat készítés

Megtámasztó beton alap készítése

Az indító, majd az érkező elem zsaluzása, betonozása

Zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint

Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

Utókezelés

Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

A szerkezet munkaközi védelme

Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

Járulékos költségek

Lerakóhelyi díj

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek barátsága utca 7-11 rámpák átépítése:	2,2 m2

330000	Forgalomtechnikai létesítmények

332000	Forgalomtechnikai jelzések létesítése

332100	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések

332125	Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel)			15,0m2

Tartalom:

Anyagbeszerzés;

Burkolat tisztítása;

Kitűzés, jelölés;

Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.:		2,0+2,0+13,0 m2

Összesen:		15,0 m2

332200	Függőleges forgalomtechnikai jelzések

332210	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz					7 db

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

Gödörásás, vagy fúrás;

Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadá-lyozása érdekében;

Oszlop beállítása;

Föld visszatöltése, tömörítése;

Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

burkolat szélesítés: 5 db

parkolók esetén 2 db

332230	KRESZ táblák elhelyezése					7 db

Tartalom:

Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

Oszlop kiemelése betontömbbel;

Beton törmelékre bontása;

Elemek deponálása;

Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

Gödör betemetése, tömörítéssel.

Geodéziai munkák, kitűzések;

Gödörásás, vagy fúrás;

Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

Oszlop beállítása;

Föld visszatöltése, tömörítése;

Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

burkolat szélesítés: 5 db

parkolók esetén 2 db

332250	KRESZ táblák áthelyezése					1 db

Tartalom:

Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

Tábla felszerelése;

Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

400000	VÍZÉPÍTÉS

440000	Víztelenítés

444000	Szivárgók

444020	Hossz-szivárgó				190 m

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzés

Belső anyagmozgatások

Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel

Műszaki textília szabása, illesztése beépítése

Ágyazati réteg létesítése, tömörítése

Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel

Szűrőanyag beépítése, tömörítése

Bekötése aknába

szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését

A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u. szélesítés:		190,0 m

800000	NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM

820000	Növénytelepítés

821000	Fa, fenyő, cserje ültetése

821015	10/12 törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	6 db

Tartalom:

Előnevelt növények beszerzése;

Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

Talajjavító anyag bekeverése;

Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

Ültetés;

Földvisszatöltés;

Víztányér vagy felkupacolás készítése;

Öntözés vízszállítással;Vadvédelem és karózás;

Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

Kártevők elleni védelem,

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek B. u.:		6 db

822000	Füvesítés

822010	Füvesítéssík felületen				580,6m2

Tartalom:

Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

Magágy előkészítés;

Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

Hengerlése;

Locsolása;

Kipusztult fűmag pótlása;

Első kaszálás.

Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás)

Utógondozás szerződés szerint.

A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek barátsága burkolat-felújítás, gyalogjárda között: (26,4+33,5+41+8,4+19,3+42,9)*1,6=171,5*1,6=274,4m2

1. járda:		64,0+5,5=69,5 m2

2. járda:		55,0+4,7=59,7 m2

3. járda:		6,3 m2

4. járda:		33,3+3,8=37,1 m2

Népek b. u., parkolók:	133,6 m2

Összesen:		447 +133,6= 580,6m2

OPCIÓ1	KÖZMŰVEZETÉKEK kiváltása, védelembe helyezése

110000	HÍRKÖZLŐ VEZETÉKEK, ÜZEMI HÍRKÖZLÉS

111200	Földkábel

111230	Kiváltás, meglévő áthelyezésével				20 m

Tartalom:

-	A kiváltandó szakaszon a megszakító műtárgyakban a kötések feloldása, a kábel kiemelése

-	A kiváltott kábel elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

-	Új kábel behúzása, fektetése, a megszakító létesítményben való megkötése

-	Amennyiben szükséges, akkor a kiváltandó kábel helyének műszeres kere-sése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

-	Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

-	Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a mun-kagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

-	Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése

-	A kiváltandó kábel lekötése a végpontokról

-	A kiváltandó kábel és a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, le-rakóhelyi díjjal együtt

-	Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése

-	Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE, acél), a hozzájuk tartozó szerelvé-nyekkel együtt

-	Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése

-	A kábel behúzása a védőcsövekbe, fektetése a munkaárokba

-	Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

-	A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentá-lása

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

-	A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kive-zetni. amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kiala-kításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni

120000	VILLAMOSVEZETÉKEK

122000	Középfeszültségű vezetékek

122200	Földkábel

122240	Védelembe helyezés				193 m

Tartalom:

-	Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával

-	A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

-	Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

-	Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

-	Kiemelt föld deponálása

-	A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)

-	Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

-	A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

123000	Kisfeszültségű vezetékek

123200	Földkábel

123240	Védelembe helyezés				135 m

Tartalom:

-	Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemel-tető bevonásával

-	A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

-	Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

-	Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a mun-kagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

-	Kiemelt föld deponálása

-	A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (el-húzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)

-	földkábel lekötése a végpontokról

-	Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

-	A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

130000	VÍZ- ÉS CSATORNAVEZETÉKEK

131000	Vízellátó vezetékek

131100	Gerincvezeték

131130	Kiváltás					25 m

Tartalom:

-	A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

-	Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

-	Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdeké-ben, ha szükséges azok védelembe helyezése,

-	Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a mun-kagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

-	Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

-	A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolá-sa, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakó-helyi díjjal)

-	Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

-	Csőfektetés idomokkal együtt

-	 Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgá-lat

-	Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

-	Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

-	Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel

-	Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

-	A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentá-lása

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek barátsága – Havasi út NA150 ac: 25mh

131200	Bekötések

131230	Kiváltás					80 m

Tartalom:

-	A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

-	Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

-	Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdeké-ben, ha szükséges azok védelembe helyezése

-	Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a mun-kagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

-	 Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

-	A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolá-sa, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakó-helyi díjjal)

-	Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

-	Csőfektetés idomokkal együtt

-	Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgá-lat

-	Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

-	Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

-	Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel

-	Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

-	A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentá-lása

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvaló-sításához szükséges minden munkával teljesen készen

Népek 1-5, 13-17 acél bekötővezetékek cseréje 40+40=80mh

Iskola vízbekötését „T” idomra kell cserélni

K	Tűzcsap áthelyezés					1 db