Ajánlattételi felhívás

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást hirdet az Oroszlány, 2117/5 hrsz. alatti Táncsics Mihály Óvoda pancsoló felújítási munkálataira

| Ajánlatkérő neve | címe | adószáma | bankszámla száma |
| --- | --- | --- | --- |
| Oroszlány Város Önkormányzata | 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78. | 15729631-2-11 | 12028003-00254374-00100004 |

- A munka tárgya:

Oroszlány Város Önkormányzata a Táncsics Mihály utcában lévő óvoda pancsolójának felújítási munkáit tervezi.

A 14,00 x 3,80 m méretű pancsoló jelenlegi állapotában már nem használható rendeltetésszerűen, mivel felülete elhasználódott, a festékréteg 60 %-a kopott, levált. A pancsoló melletti beton szegély elvált a beton burkolattól. A mellette lévő járdalapos járda megsüllyedt és a környező füves terület is több helyen már magasabb a pancsoló szintjétől, a csapadékvíz a pancsolóra folyik.

- Az ajánlattevő részletes feladatai:

- A pancsoló körüli járdalapos járdát el kell bontani, és a pancsolót új kerti szegéllyel kell körbehatárolni 10 cm-rel magasabban a jelenlegi beton szintjétől.

- A meglévő betonfelületről a kopott festékréteget fel kell vésni, a felületet KNAUF KONTAKT CT tapadóhíddal kell ellátni, hogy az új betonrétegnek megfelelő tapadási felületet képezzünk.

- A meglévő vízelnyelőt ki kell bontani és 10 cm-rel magasabb szintre kell helyezni.

- A pancsolóra új 10 cm vtg térburkolat aljzatot kell betonozni Φ 6 mm-es betonacél háló betéttel, és a beton megfelelő szilárdságának elérése után festhető.

- A pancsoló javítási munkáinak befejezése után a járdalapok visszahelyezhetők 10 cm-rel magasabban kavicságyazatra, így a környező füves területről a csapadékvíz már nem folyik a pancsolóra.

- A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően

- A kivitelezés befejezésének határideje: 2019. április 30.

- Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a fent megjelölt címre, úgy az nem értékelhető.

- Bírálati szempont: Legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás

- Az ajánlatot megfelelően összeállítva, zárt borítékban, két példányban kell benyújtani: egy eredeti és egy másolati példányban. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az eredeti példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak.

- Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk. Kapcsolattartó: 	Auer József	 e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu  	  tel.: 20/361-4112

- A pályázati borítékon a következő feliratot kérjük feltüntetni:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

„Oroszlány, Táncsics Mihály Óvoda pancsoló felújítás”

- Az ajánlatot postai úton vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni:

Polgármesteri Hivatal, Információs Iroda

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

- Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:

2019. március 8. nap :	Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja

2019. március 18. 1000 óra:	Az ajánlattételi határidő lejárta

Az ajánlatok felbontásának időpontja

- Az ajánlatok felbontása és az eredményhirdetés helye:

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal / II. emeleti tárgyalóterem

(2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.)